说明文档

- 项目设置

- 对项目相关信息进行设置。

- 项目名和学校名：对应到项目信息中心的项目名称

- 项目设置对应到项目信息的设置，也会出现在图纸视图的图框中

- 层高：影响前台区背景墙绘制的高度

- 单量：影响收检台的布置数量

- 前台布置

使用菜鸟驿站工具-前台布置，绘制直线进行布置，布置的位置为绘制直线前进方向的左侧。

- 铝塑板相关的参数设置

- 发光字的设置

- 吊灯的间距设置

- 标识挤出

- 拾取将导入到Revit的Dwg文件，根据线条闭合情况新建族实例。

- 入口布置

- 设置通道宽度，绘制直线，布置入口闸机，布置的位置在绘制的线条前进方向的左侧

- 出口布置

- 设置起点规则和通道宽度，绘制直线，布置出口收检台（目前仅L型），布置的位置在绘制的线条前进方向的左侧

- 货架布置

- 绘制直线对货架，端牌进行布置（可选灯具和桥架）

- 起点平距：在绘制直线上，与绘制起点的距离

- 起点垂距：垂直于直线的方向，与绘制起点的距离

- 通道宽度：相邻行货架之间的距离

- 货架宽度：单行货架之间的距离

- 筒灯高度：筒灯底部的高度

- 单个，双联，三联：单组货架的货架数量

- 货架端牌

- 框选一排的货架或端牌，拾取起始货架或端牌，对端牌批量创建或编号

- 起始编号：起始的货架端牌编号

- 货架组合：货架组的数量，关系到货架的编号

- 灯具布置

- 对房间中的灯具进行布置，通过设置起点灯具的位置，矩形批量布置

- 板饰面

- 支持按房间或按面进行布置地面铺贴

- 设置铺贴砖的规格和分缝

- 墙饰面

- 对墙面进行装饰

- 房间：根据选择饰面层类型，对房间的所有墙面进行装饰

- 墙面：根据选择饰面层类型，对墙的单面进行装饰

- 整墙：根据选择饰面层类型，对独立的墙体进行装饰

- 工程量导出

- 导出定制好的工程量清单表

- 货架图例说明

- 选择视口，根据布置的货架类型，数量，总延米，已布置的单量，项目设置中的单量，项目中的房间总面积输出图例并布置到图纸中

- 平面标注

- 对墙体，灯具，货架等尺寸进行标注

- 立面标注

- 对立面材质进行标注

- 族库浏览

- 族库的侧边栏，可以直接浏览本地的族

- 将族载入到项目中

- 定位到资源管理器中族文件的位置

- 设置族库本地文件夹的路径